ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ РАСТВОРЕНИЯ СОЛИ

Цель работы. Экспериментальное определение теплот растворения  различных солей в воде.

Оборудование.

1.  Калориметр (сосуд Дьюара).

2.  Термометр Бекмана с ценой деления 0,010С.

3.  Стаканчик (сухой).

4.  Технические весы.

5.  Секундомер.

6.  Лупа.

7. Мерный цилиндр или мерный стакан.

Реактивы.

1.  Дистиллированная вода.

2.  Сухие соли: NaСl, KCl, NH4Cl  и др.

Величина теплового эффекта  складывается из  теплоты, расходуемой на разрушение кристаллической решетки соли (Qразр) и из теплоты,  выделяемой  в  результате  сольватации  или,  если  растворителем является вода, гидратации ионов (Qгидр). В зависимости от величины каждой  составляющей  теплота  растворения  является  положительной (если Qразр > Qгидр) или отрицательной (если Qразр < Qгидр) – в термодинамике.

При определении теплоты растворения необходимо знать  количество  теплоты,  идущей  на  нагревание всех частей (стакан, мешалка, термометр и др.) калориметрической системы на 10С – постоянную калориметрической системы (записана на сосуде Дьюара).

Экспериментальное определение теплоты растворения сводится к определению изменения температуры в процессе растворения соли.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1. На технических весах взять навеску соли по указанию преподавателя.

2. В сосуд Дьюара  налить дистиллированной  воды (объем указывает преподаватель),

3. Погрузить в сосуд Дьюара, предварительно заполненный водой, термометр Бекмана, настроенный на верхнюю часть шкалы (3 – 50 С),

4. Записать исходные данные:

•  навеска соли, mсоли, г;

•  объем дистиллированной воды, V, мл;

•  постоянную калориметрической системы, K;

5. Для записи наблюдений (изменений температуры) заготовить таблицу по образцу (табл.1).

Таблица 1

Изменение температуры при растворении соли с течением времени (в секундах)

| mводы = 193 г, mсоли = 7 г NH4Cl, К = 0,89 кДж/K |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительный период |  | Главный период |  | Заключительный период |  |
| Отсчет вемени по секундомеру, с | Показания термометра Бекмана | Отсчет вемени по секундомеру.с | Показания термометра Бекмана | Отсчет вемени по секундомеру, с | Показания термометра Бекмана |
| 0 | 3,97 |  |  | 360 | 1,91 |
| 30 | 3,97 |  |  | 390 | 1,87 |
| 60 | 3,97 |  |  | 420 | 1,85 |
| 90 | 3,97 |  |  | 450 | 1,81 |
| 120 | 3,97 |  |  | 480 | 1,81 |
| 150 | 3,97 |  |  | 510 | 1,81 |
| 180 | 3,97 |  |  | 540 | 1,81 |
| 210 | 3,97 |  |  | 570 | 1,81 |
| 240 | 3,97 |  |  | 600 | 1,81 |
| 270 | 3,97 |  |  |  |  |
| 300 | 3,97 |  |  |  |  |

Предварительный период продолжается 5 минут (10 замеров температуры воды через каждые 30 с). В этот период должна установиться постоянная температура воды в калориметре или температура воды должна изменяться с постоянной скоростью.

Главный период (продолжающийся 1 – 2 минуты)  – время растворения добавленной к воде соли. При этом температура изменяется быстро.

Заключительный период, продолжающийся не менее 5 минут (10 замеров температуры через каждые 30 с). В этот период устанавливается постоянная скорость изменения темпеоатуры раствора.

6. Включить  секундомер и производить запись показаний температуры воды в табл.1 через каждые 30 с в течение 5мин (10 замеров). Затем, не выключая секундомер и не прерывая записи, засыпать в калориметр из стаканчика навеску взятой соли. В результате растворения соли обычно наблюдается резкое, а по окончании растворения – плавное изменение температуры. Произведя после растворения 10 замеров (5 мин через каждые 30 с), опыт прекратить.

7. Вынуть из раствора  термометр Бекмана.  Раствор  вылить  и  вымыть  сосуд Дьюара.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

По полученным опытным данным  построить  графическую  зависимость  изменения  температуры  от времени (рис.2).

Чтобы  определить  действительное  изменение  температуры  ∆t,  не искаженное тепловым обменом, производится следующее построение, указанное на рис.2.

Полученную  кривую  разделить  на  три  участка,  из  которых  первый (АВ) и третий (СD) соответствуют изменению температуры до и после растворения соли, второй (ВС) –  резкому изменению температуры во время растворения соли. Продолжить прямые АВ и DC, из точек касания  В и С опустить перпендикуляры на ось абсцисс. Полученный отрезок ав разделить пополам, и из середины его (точка с) восстановить еще один перпендикуляр dc к оси абсцисс. Отрезок, отсекаемый на этой вертикальной прямой продолжениями линий АВ и DС, и будет истинным изменение температуры системы (∆t).

Рис. 2. Изменение температуры при растворении соли с течением времени.

По уравнению

рассчитать удельный тепловой эффект растворения данной.                              [Q] = Дж/(моль·г) или кДж/(моль·г). Полученный результат пересчитать на 1 моль соли  и сравнить со справочными данными.

.       [] = Дж/моль или  кДж/моль.

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ РАБОТЫ

1.  Что называют тепловым эффектом растворения? Интегральная и диф-

ференциальная теплота растворения.

2.  Какими факторами определяется величина теплового эффекта раство-

рения?

3.  Почему большинство солей растворяются с поглощением тепла, а ок-

сиды, в основном, растворяются с выделением тепла?

4.  Что  такое  теплоемкость?  Теплоемкость  средняя,  истинная,  удельная, молярная.

5.  Как  экспериментально  определить  теплоту  растворения?  Привести

формулу расчета.

6.  В чем заключается метод графического определения истинной величи-

ны Δt?

ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА

1.  Теплоемкость вещества (средняя, истинная, удельная, молярная).

Единицы измерения. Теплоемкость при постоянном объеме Сv и давле-

нии Ср. Связь между ними.

2.  Первое начало термодинамики. Применение его к химическим и биохимическим процессам.

3.  Тепловой  эффект  растворения.  Тепловой  эффект  реакции  нейтрализации. Единицы измерения. Теплота разрушения кристаллической решет-

ки и теплота сольватации (гидратации).

4.  Теплота сгорания. Теплота образования.

5.  Интегральная и дифференциальная теплота растворения. Закон Гесса.

6.  Устройство калориметра. Постоянная калориметра.