Основы аналитической химии / под ред. Ю.А. Золотова. – Т. 1. – М.: Издательский центр “Академия”, 2012. – 384 с. (С. 298-368).

Хроматографія – метод, що є зараз одним з найбільш поширених у аналітичній практиці. За експертними оцінками хроматографію відносять до 20 найбільш значущих відкриттів минулого сторіччя.

Формування хроматографії, як окремого метода, відносять до 1903 року, коли вчений - ботанік Михайло Семенович Цвєт сформулював основні положення хроматографії у публікації “О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к биологическому анализу”.

М.С. Цвєт фільтрував розчин хлорофілу через вузьку скляну колонку, що була заповнена порошком крейди, та спостерігав розділення похідної суміші на окремі зони. Ці зони переміщувалися у колонці з різними швидкостями. При подальшій заміні суміші пігментів на чистий розчинник зони компонентів переміщувались до тих пір, доки не відбувалось їх повне розділення. Розділені зони Цвєт вирізав та окремо екстрагував компоненти.

Хроматографія – це фізико-хімічний метод розділення речовин, що заснований на розподілі компонентів між двома фазами: нерухомою (стаціонарною) та рухомою.

В залежності від агрегатного стану нерухомої фази у газовій та рідинній хроматографії розрізняють відповідно: газо-твердофазну хроматографію та газо-рідинну хроматографію; рідинно-твердофазну, рідинно-рідинну та рідинно-гелеву.

Найбільш поширеною є проявна (елюююча) хроматографія, яка дозволяє кількісно розділяти компоненти суміші. Цей метод буде розглядатись надалі.

Розрізняють внутрішню (розподіл речовин у колонці) та зовнішню (графічне зображення розподілу речовин у рухомій фазі, що виходить з колонки) хроматограми.

Сорбційні можливості колонки по відношенню до компонентів характеризують параметри утримування.

Для кількісних розрахунків в хроматографії використовують залежність між вмістом компоненту та площею або висотою його піку на хроматограмі.

При хроматографічному розділенні одночасно відбуваються два процеси: розділення компонентів суміші (цільовий процес) та розмивання зон компонентів, а, відповідно, й хроматографічних піків на хроматограмі (негативний процес).

Задачі теорії хроматографії полягають у виявленні причин розмивання та прогнозуванні ефективності розділення компонентів. Теоретичний підхід, що пояснює розмивання, засновують на вивченні форм ізотерм сорбції.

Основними теоретичними підходами, що використовують у хроматографії, є теорія теоретичних тарілок та кінетична теорія (теорія швидкостей, теорія макроскопічних постійних).

Для опису ефективності розділення в теорії теоретичних тарілок використовують параметри: число теоретичних тарілок (N) та висоту, що еквівалентна теоретичній тарілці, (ВЕТТ, H).

В кінетичній теорії затверджується, що розмивання в хроматографії відбувається за рахунок факторів, що незалежні один від одного та можуть бути складені. Основне рівняння в теорії пов’язує H з лінійною швидкістю потоку рухомої фази u з урахуванням цих факторів.

Головне рівняння в кінетичній теорії може бути зображено графічно.

В рідинній хроматографії через більшу, ніж у газовій хроматографії, в’язкість рухомої фази, коефіцієнт продольної дифузії дуже малий, тому залежність H від u не має мінімуму.

Для кількісної характеристики можливості та якості розділення двох компонентів в хроматографії використовують параметри селективності (α) та розрішення (RS).