Лекция 3. Аналитическая химия воздуха.

- Основные компоненты воздушной среды

- Приоритетные загрязнители.

- Специфика воздуха как объекта анализа

- Отбор проб.

- Методы определения отдельных загрязнителей.

1. Основной состав чистого сухого воздуха (0 оС, 101080 Па)

| Компонент | Объемная доля, % | Массовая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Азот | 78.1 | 9.76×105 |
| Кислород | 20.9 | 2.98×105 |
| Аргон | 0.93 | 1.66×104 |
| СО2 | 0.03 | 5.89×102 |
| Др. инертные газы | 10-3 – 10-6 | 20 – 0,5 |
| N2O | 5×10-5 | 0.98 |
| Водород | 5×10-5 | 0.045 |
| Озон | 2×10-6 | 0.042 |

Загрязнители биогенного происхождения: SО2, CH4, CO, H2S, HF, CO2, летучие органические соединения (ЛОС).

Загрязнители антропогенного происхождения:

- NOx, CO2, SO2, NH3, H2S, Cl2, Br2, HHal, Озон, AsH3, PH3;

- Кислоты, эфиры, альдегиды, спирты, кетоны, амины;

- АрУ, нитросоединения;

- ПАУ, хлорорганические вещества (хлорпроизводные АрУ, ПХДФ, ПХДД, ПХДБФ);

- Пестициды.

Агрегатное состояние загрязнителей воздуха

- Газообразные вещества (NH3, озон);

- Пары (АрУ, Сl-АрУ, спирты)

- Жидкие аэрозоли;

- Твердые аэрозоли.

Частицы аэрозолей различают по размерам:

мельчайшие – r 210-5 см; большие – 210-5 - 110-4 см; гигантские 110-4 см.

- Приоритетные загрязнители.

В 1979 г. конгресс США принял закон «Акт о чистом воздухе» -- предложено нормировать 5 загрязнителей в атмосфере:

  - взвеси; 2) SO2; 3) Озон; 4) СО; 5) NO, NO2, N2O4.

Загрязнители подразделяются на 4 класса опасности по степени воздействия на организм в воздухе рабочей зоны (приведены примеры веществ и их ПДК (макс. разовая) – мг/м3):

- Чрезвычайно опасные:

Озон 0.16 (сут. 0.03); Хром (VI) в пересчете на CrO3 0.0015; Хлорбутил 0.07;

Бенз(а)пирен 0.1 мкг/100м3 (среднесут); SeO2 0.1 мкг/м3; Pb. Bi, Hg, Tl, Ni.

- Высокоопасные: NO2 0.085; H2S 0.08; ПАВ 0.04(NaDS); CCl4 4 (среднесут. 0.7).

- Умеренно опасные: NO 0.4; Сажа 0.15; Взвешенные вещества 0.5; Метиловый спирт 1.0; Этиловый спирт 5.0.

- Малоопасные: CnH2n+2 1 в пересчете на С.

СОЗ не подпадают под классификации по пороговым дозам/концентрациям.

- Специфика воздуха как объекта анализа

Особенности химического состава воздуха:

  - взаимопревращение загрязнителей;

  - непостоянство, связанное с метеорологическими, топографическими и температурными влияниями.

  - один и тот же загрязнитель может находиться в воздухе в различных агрегатных состояниях.

При отборе пробы оценивают летучесть каждого загрязнителя при той температуре, при которой отбирали. Если она неизвестна, то можно оценить:

Рнас – давление насыщенного пара данного вещества в мм.рт.ст.;

М – молярная масса; t – температура.

 0,1 – отбирают аэрозоль;

 0,1, но   50 – отбирают и аерозоль, и газовую фракцию;

 50 – отбирают газовую фракцию.

- Отбор и подготовка пробы

Фиксируют температуру, давление, влажность.

- Отбор в контейнер — без концентрирования (тефлоновый мешок, нержавеющая сталь, стеклянные контейнеры).

- Отбор в ловушку — с концентрированием (поглотительная жидкость, сорбент, фильтр, криоловушка). Скорость пропускания воздуха от 0.1 до 400 л/мин.

Извлечение компонента из твердой ловушки:

- термодесорбция;

- экстракция – вымывание вещества с помощью растворителя.

Извлечение с фильтра:

- вымывание;

- растворение фильтра с осадком.

Фильтры из поливинилхлорида, пенополиуретана, др. полимеров растворяют в органических растворителях.

Необходимый объем воздуха:

, м3

mmin — нижняя граница определяемого загрязнения, мг;

vраствора — объем поглотительного раствора или раствора после извлечения;

vаликвоты — объем аликвоты, взятой для анализа;

К — коэффициент кратности ПДК (1/2, ⅓ и т.п.)

5. Методы определения отдельных загрязнителей.

- Спектрофотометрия – определяют аммиак, формальдегид.

- Атомно-абсорбционная спектрометрия – соединения металлов.

- ГХ - вещества, которые можно перевести в газовую фазу при температуре <250 oC: неорганические газы, углеводороды, ЛОС, хлорсодержащие СОЗ.

- ВЭЖХ: высококипящие или термически неустойчивые соединения.

Детекторы в газовой хроматографии

| № | Название | Тип | К чему селективен | Нижняя граница определяемых содержаний | Протяжен-ность лин. диапазона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пламенно-ионизационный детектор (ПИД, FID) | Универс. | - | 10 пг/с (по С) | 107 |
| 2 | Термоионизационный детектор (ТИД, ТID): ПИД + RbBr илиCsBr | Селект. | N- и P- содержащие соединения | 1 пг/с (по N) 5 пг/с (по Р) | 104 |
| 3 | Фотоионизационный детектор (ФИД, РID) | Селект. | Ароматические углеводороды и галогенпроизводные | - | 107 |
| 4 | Детектор электронного захвата (ДЭЗ) | Селект. | Атомы галогенов Сl ! | 0,2 пг/с (по Сl) | 104 |
| 5 | Детектор Холла: электролитический кондуктометрический ЭЛКД (восстановление органических веществ) | Селект. | Cl→HCl, S→SO2, N→ NH3; Градуировка по нетоксичным компонентам | 1 пг/с (по Cl) 5 пг/с (по S) | 106 104 |
| 6 | Масс-спектрометри-ческий детектор (МСД) | Универс. | Характеристи-ческие ионы | 1 пг | 105 |
| 7 | Пламенно-фотометрический детектор (ПФД, FPD) | Селект. | S — 394 нм, Р — 526 нм |  | 104 |
| 8 | Атомно-эмиссионный детектор, фотодиодное детектирование (АЭД) | Регули-руемая селект. | Ко многим элементам: C, H, O, N, S, Hal, металлоорганика | От 0.2 пг/с до 50 пг/с | 104 |
| 9 | ИК-детектор | Универс. | Соединения, поглощающие в ИК-области |  | 103 |
| 10 | Детектор по теплопроводности, катарометр (ДТП) | Универс. |  | 1 пг/мл - 1 нг/л | 105 |