Лекция 4. Аналитическая химия воздуха. Экспресс-методы определения загрязнений воздуха.

1. Кулонометрические газоанализаторы.

2. Стационарные и переносные приборы. Индикаторные трубки.

3. Газовые сенсоры.

- Кулонометрические газоанализаторы.

Кулонометрия Q=ne.F.n(A), Q -  количество электричества;

n(A) – количество вещества.

, отсюда ток ~ с (А);

n(A)t=1M⋅103(гмоль)⋅С(мгм3)⋅V(м3сек)

| Катод | Анод |
| --- | --- |
| О2 ограничивает применение катода | Конкурирующих реакций меньше, чем на катоде |

Пример: Газоанализатор (Titrilog) для определения иприта и других серосодержащих соединений воостановительного характера:

SO2 + Br2 + 2H2O  SO42- + 2Br- + 4H+.

.

Избирательное поглощение мешающих компонентов:

| Компонент | Поглотитель |
| --- | --- |
| Озон | Кристаллы FeSO4 |
| О3 и NO2 | Поглощают раствором KI |
| SO2 | Cлой асбеста и твердого NaOH |
| H2S | Ag-волокна при 150С |
| NO | Окисляют до NO2 с помощью озона, затем NO2 поглощают триэтаноламином или ацетатом натрия |

Получение чистого воздуха: последовательность фильтров и устройств:

  - воздушный насос;

  - фильтр для пыли;

  - генератор озона (NONO2);

  - активированный уголь (SO2, NO2, О3);

  - NaOH (CO2);

  - Ag – волокно, гопкалит (СОCO2);

  - Силикагель (Н2О);

  - Регулятор объема потока.

2. Стационарные и переносные приборы.

Принципы определения: кондуктометрия, люминесцентный анализ.

Определяемые компоненты: СО; SO2, NO, H2S, HF, Cl2, CS2, фенол, пыль.

При определении многих газов (SO2, NO, Cl2) после возбуждения УФ излучением дают собственную флуоресценцию. Для определения оксидов азота (от 0,1 мг/м3) используют хемолюминесценцию:

NO + O3  NO2* + O2;

NO2*  NO2 + h.

Газоанализаторы по принципу колориметрии: индикаторные трубки:

| Определяемый компонент | Цветообразующий реагент |
| --- | --- |
| Аммиак Ацетилен Бензин Бензол H2S Этиловый эфир | Индикатор бромфеноловый синий KIO3, H2SO4 Тот же Тот же Pb(Ac)2, BaCl2 Оксид хрома (VI) |

3. Газовые сенсоры

- Полупроводниковые.

- Твердоэлектролитные.

- Химически чувствительные полевые транзисторы (ХЧПТ).

- Масс-чувствительные сенсоры.

Сенсор – миниатюрный прибор, содержащий чувствительный элемент и устройство для обработки сигнала.

Полупроводниковые сенсоры — с 1962 г.

Полупроводники n-типа: ZnO, SnO2, Fe2O3, TiO2, V2O7, MnO2, CdO,

Полупроводники p-типа: CoO, Cu2O, NiO, Cr2O3.

Твердоэлектролитные. Электролит – материал, состоящий из ZnO2 и CaO; имеет проводимость по кислороду. Поверхность покрыта тонким слоем Pt, на которой адсорбируются молекулы кислорода.

(O2) Pt | ZrO2, CaO | Pt (O2)

P1  P2 , возникает разность потенциалов

E=2,303RT4FlgP2P1 , E ~ lg P(O2).

Химически чувствительные полевые транзисторы. Принцип действия: проводимость полупроводника, т.е. ток между стоком и истоком меняется, когда на поверхность полупроводника наносят селективную мембрану толщиной около 200 нм. Она содержит химическое вещество, избирательно поглощающее те или иные молекулы.

Масс-чувствительные сенсоры. Датчики, электронные характеристики которых изменяются при изменении массы. Пьезоэлектрический датчик: Пленка золота нанесена на кристалл кварца, который подключен к электрическим проводам. Ток, пропускаемый через это устройство, генерирует колебания кварца, частота которых зависит от массы золотой пластинки.

ΔF=−2,3⋅106FmS

F – изменение частоты; F – частота; m – масса; S – площадь.

Примеры: определение ртути (амальгама с золотом), монооксид углерода:

Пробу с СО пропускают через HgO и пары Hg переносятся на датчик.

CO  + HgO   CO2  + Hg .

Определение SO2: на поверхности кристалла покрытие из аминов:

R3N + SO2 + H2O  R3NH+  HSO3-

ассоциат

Углеводороды, нитросоединеия - Карбовакс – 550 (толуол) и     Карбовакс – 1000.  Сенсор, чувствительный к мононитротолуолу.