Лекция 5. Аналитическая химия воды. Общая характеристика объектов анализа.

- Природные воды. Особенности хим. состава поверхностных и подземных вод.

- Питьевая вода. Водоподготовка.

- Нормативы качества питьевой воды.

- Природные воды: поверхностные; подземные воды.

Общее количество воды на поверхности Земли 1,39.1018 т.

Около 1/60 части общего запаса —ледники Антарктики, Антарктиды и высокогорных районов (2,4.1016 т); около 1/120 части —подземные воды;

1/13000 часть —доступные для использования пресные воды в реках, озерах, болотах и водохранилищах; 1/100000 часть —атмосферная влага.

Европейская экономическая комиссия ООН: не обеспеченным водой считается государство, водные ресурсы которого не превышают 1.5 тыс. куб. м на одного жителя.

Содержащиеся в природных водах компоненты принято делить на 5 основных групп:

- Растворенные газы — кислород, азот, углекислый газ, сероводород, метан и т.д.

- Главные ионы (солевые компоненты) — анионы карбоната, гидрокарбоната, хлорида, сульфата; катионы калия и натрия, магния, кальция. В поверхностных водах их содержание выражается десятками и сотнями мг/л.

- Биогенные элементы — азот (в виде аммиака, аммония, нитрита, нитрата, и азота органических соединений); фосфор (в виде орто- и полифосфатов и фосфора органических соединений), кремний (в виде ортосиликатов), железо (II и III).

- Микроэлементы —это металлы и некоторые неметаллы (бром, иод, бор), содержание которых в водах находится в пределах нескольких десятков и менее мкг/л. Часть микроэлементов — марганец, цинк, молибден и кобальт —биометаллы, другие микроэлементы, такие как кадмий, свинец, ртуть, хром, радионуклиды стронция, цезия, плутония —антропогенные загрязнители.

- Органические вещества – две группы. Первая: органические соединения природного происхождения (гуминовые и фульвокислоты, карбоновые и аминокислоты, карбонильные соединения, сложные эфиры (связанный в них углерод составляет 1.5-30 мг/л) и некоторые другие соединения с содержанием связанного углерода 0.2-12 мг/л). Вторая: соединения антропогенного происхождения: ароматические углеводороды (бензол, толуол, фенолы, нафталин), галогенсодержащие соединения (хлороформ, дихлорэтан, дихлофос), азотсодержащие соединения (амины, пиридин, полиакриламид, мочевина), метанол, бензиловый спирт, масла, нефтепродукты, красители, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) и др.

Матрица, создаваемая компонентами солевой природы

| Источник | массовая концентрация, мг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca2+ | Mg2+ | Na+ + K+ | HCO3- | SO42- | Cl- |
| Днепр (Киев) | 36,4 | 5,8 | 5,0 | 75,2 | 8,6 | 3,1 |
| Колорадо (Остин) | 105,8 | 9,5 | 102,7 | 108,4 | 199,0 | 199,5 |
| О. Байкал | 15,2 | 4,2 | 6,1 | 59,2 | 4,9 | 1,8 |
| О. Онежское | 5,4 | 1,6 | 1,5 | 20,4 | 1,3 | 1,5 |
| Океан | 4,8 | 1329 | 11428 | 146 | 2768 | 19833 |

- Питьевая вода. Водоподготовка.

Закон Украины «Про питну воду та питне водопостачання », 10.01.2002 г. Вода питьевая — это вода, которая по органолептическим свойствам, химическому и микробиологическому составу и радиологическим показателям отвечает государственным стандартам и санитарному законодательству.

Операции водоподготовки: 1) осветление коагулянтами {Al2(SO4)3, FeSO4, FeCl3} и флокулянтами (активированная кремниевая кислота, полиакриламид); 2) фильтрование; 3) обеззараживание- хлорирование (NaClO, Ca(ClO)2, ClO2, Cl2), озонирование, УФ; 4) умягчение и стабилизация (известь Са(ОН)2 и сода Na2CO3, фосфаты).

3.Нормативы качества питьевой воды

ГОСТ 2874-82  «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»

Микробиологические показатели:

| Наименование показателя | Норматив |
| --- | --- |
| Число микроорганизмов в 1 см3 воды, не более | 100 |
| Число бактерий группы кишечных палочек в 1 л воды (коли-индекс), не более | 2 |

Токсикологические показатели:

| Алюминий остаточный (Al), мг/л, не более | 0.5 |
| --- | --- |
| Бериллий (Be), мг/л, не более | 0.0002 |
| Молибден (Mo), мг/л, не более | 0.25 |
| Мышьяк (As), мг/л, не более | 0.05 |
| Нитраты (NO3), мг/л, не более | 45.0 |
| Полиакриламид остаточный, мг/л, не более | 2.0 |
| Свинец (Pb), мг/л, не более | 0.03 |
| Селен (Se), мг/л, не более | 0.01 |
| Стронций (Sr), мг/л, не более | 7.0 |
| Фтор (F), мг/л, не более для климатических районов I-II III IV | 1.50 1.2 0.7 |

Органолептические показатели:

| Водородный показатель, рН |  | 6.0-9.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жесткость общая, моль/м3 (ммоль/л эквивалента), не более |  | 7.0 |  |  |
| Железо (Fe), мг/л, не более |  | 0.3 |  |  |
| Марганец (Mn), мг/л, не более |  | 0.1 |  |  |
| Медь (Cu2+ ), мг/л, не более |  | 1.0 |  |  |
| Полифосфаты остаточные (PO43-), мг/л, не более |  | 3.5 |  |  |
| Хлориды (Cl-), мг/л, не более |  | 350 |  |  |
| Сульфаты (SO42-), мг/л, не более |  | 500 |  |  |
| Сухой остаток, мг/л, не более |  | 1000 |  |  |
| Цинк (Zn2+), мг/л, не более |  | 5,0 |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Норматив |  |
|  | Запах при 20 оС и при нагревании до 60 оС, баллы, не более |  | 2 |  |
|  | Вкус и привкус при 20 оС, баллы, не более |  | 2 |  |
|  | Цветность, градусы, не более |  | 20 |  |
|  | Мутность, по стандартной шкале, мг/л, не более |  | 1.5 |  |

После хлорирования контроль содержания остаточного хлора:

Свободный хлор 0.3-0.5 мг/л; Связанный хлор 0.8-1.2 мг/л.

После озонирования контроль содержания остаточного озона: 0.1-0.3 мг/л.

ПДК для питьевой воды: нефтепродукты; СПАВ (синтетические ПАВ); фенолы; 6 алифатических и 23 циклических углеводородов (бенз(а)пирен); 78 галогенсодержащих органических соединений;  600 других органических загрязнителей.

Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» (наказ МОЗУ 23.12.1996г. № 383) – СанПіН.

Микробиологические показатели:

Кроме уже упомянутых показателей, нормируется на уровне «отсутствие»: Число термостабильных кишечных палочек в 100 куб.см исследуемой воды; Число патогенных микроорганизмов в 1 куб.дм исследуемой воды; Число колифагов в 1 куб.дм исследуемой воды.

Токсикологические показатели:

| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы, не более | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Неорганические компоненты: |  |  |  |
| Алюминий | мг/куб.дм | 0.2 (0.5)* | 2 |
| Барий | мг/куб.дм | 0.1 | 2 |
| Мышьяк | мг/куб.дм | 0.01 | 2 |
| Селен | мг/куб.дм | 0.01 | 2 |
| Свинец | мг/куб.дм | 0.01 | 2 |
| Никель | мг/куб.дм | 0.1 | 3 |
| Нитраты (NO3), мг/л, не более | мг/куб.дм | 45.0 | 3 |
| Фтор | мг/куб.дм | 1.5 | 3 |
| Органические компоненты: |  |  |  |
| Тригалометаны (ТГМ, сумма) | мг/куб.дм | 0.1 | 2 |
| хлороформ | мг/куб.дм | 0.06 | 2 |
| дибромхлорметан | мг/куб.дм | 0.01 | 2 |
| тетрахлоруглерод | мг/куб.дм | 0.002 | 2 |
| Пестициды (сумма) | мг/куб.дм | 0.0001 | ** |
| Интегральные показатели: |  |  |  |
| Окисляемость (KMnO4) | мг/куб.дм | 4.0 |  |
| Общий органический углерод | мг/куб.дм | 3.0 |  |

Вода не должна содержать другие токсические компоненты (ртуть, таллий, кадмий, нитриты, цианиды, хром (VI), 1,1-дихлорэтилен, 1,2-дихлорэтан, бенз(а)пирен) в концентрациях, определяемых стандартными методами исследования.

Органолептические показатели:

| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы, не более | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | Показатель разбавления | 2 |  |
| Мутность | Нефелометрические единицы мутности | 0.5 (1.5) |  |
| Цветность | Град. | 20 (35) |  |
| Привкус | Показатель разбавления | 2 |  |
| Водородный показатель, рН | 6.5-8.5 |  |  |
| Минерализация общая (сухой остаток) | мг/куб.дм | 1000 (1500) |  |
| Жесткость общая | мгекв/куб.дм | 7(10) |  |
| Сульфаты | мг/куб.дм | 250(500) | 4 |
| Хлориды | мг/куб.дм | 250(350) | 4 |
| Медь | мг/куб.дм | 1.0 | 3 |
| Марганец | мг/куб.дм | 0.1 | 3 |
| Железо | мг/куб.дм | 0.3 | 3 |
| Хлорфенолы | мг/куб.дм | 0.0003 | 4 |

Вода не должна содержать другие компоненты, влияющие на ее органолептические свойства (цинк, поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, фенолы) в концентрациях, определяемых стандартными методами исследования.

НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Паразитологические показатели:

| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Число патогенных кишечных простейших в 25 куб.дм исследуемой воды | (клетки, цисты)/25 куб.дм | отсутствие |
| Число кишечных гельминтов в 25 куб.дм исследуемой воды | (клетки, яйца, личинки)/25 куб.дм | отсутствие |

Показатели радиационной безопасности питьевой воды

| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Общая объемная активность альфа-излучателей | Бк/куб.дм | 0.1 |
| Общая объемная активность бета-излучателей | Бк/куб.дм | 1.0 |

Показатели физиологической полноценности питьевой воды

| Наименование показателя | Единицы измерения | Рекомендованные значения |
| --- | --- | --- |
| Минерализация общая | мг/куб.дм | Не меньше 100.0 не больше 1000.0 |
| Жесткость общая | мгекв/куб.дм | Не меньше 1.5 не больше 7.0 |
| Щелочность общая | мгекв/куб.дм | Не меньше 0.5 не больше 6.5 |
| Магний | мг/куб.дм | Не меньше 10.0 не больше 80.0 |
| Фтор | мг/куб.дм | Не меньше 0.7 не больше 1.5 |

Державні санітарні правила і норми «Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю» ДСанПіН 2.2.4.04:

- 4 органолептических показателя (Запах при 200С, при нагревании до 600С; Привкус; Цветность, Мутность);

- 24 показателя, влияющих на органолептические свойства и физиологическую полноценность питьевой воды; должны отсутствовать Хлор остаточный свободный и связанный, сероводород, анионные ПАВ, нефтепродукты, летучие фенолы, хлорфенолы;

- Токсикологические показатели: для 25 неорганических компонентов; 12 органических компонентов.

- 5 бактериологических, 2 вирусологических, 3 паразитологических показателя;

- Содержание кислорода при температуре 20-22°С не менее 5 мг/дм3;

- Массовая доля диоксида углерода должна быть в пределах 0,2-0,3% (для  слабогазированной), 0,3-0,4% (для среднегазированной) и не меньше чем 0,4% (для сильногазированной).