Лекция 8. Аналитическая химия почв.

- Общая характеристика почв как объектов анализа.

- Пробоотбор и пробоподготовка.

- Обзор методов экологического анализа почв и донных отложений.

- Определение общих показателей и отдельных компонентов почв.

1. Общая характеристика почв как объектов анализа.

Почва — верхний, обладающий плодородием, слой земной поверхности глубиной от нескольких см до 1 м и более. Основные компоненты:

  - минеральная основа (50–60 % от общего объёма);

  - органическое вещество (до 10 %);

  - воздух (15–25 %);

  - вода (25–35 %).

Специфические свойства почвы в отличие от горных пород:

- наличие характерного почвенного профиля, т.е. последовательности и характера горизонтов с разными физическими свойствами, окраской и общим видом;

- рыхлость, водопроницаемость, воздухопроницаемость, аэрируемость;

- особенности химического состава почв:

- в верхней части почвенного профиля накапливается гумус, органические вещества, элементы питания (азот, фосфор, сера, калий, кальций, медь, цинк и др.);

- значительное количество высокодисперсных аморфных и кристаллических веществ (почвенные коллоиды и минералы);

- почвенная влага (почвенный раствор) и почвенный воздух (повышенное содержание СО2, углеводородов, водяных паров) по объему составляют 40-60 % почвы.

- биотичность: микроорганизмы, животные организмы, корневые системы растений.

Интервалы массовой доли химических элементов в почвах

| Элемент | Массовая доля, % | Элемент | Массовая доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Si | 26-44 | Mn | 0.01-0.3 |
| Al | 1-8 | Cорг | 0.5-4 |
| Fe | 0.5-6 | N | 0.05-0.2 |
| Ca | 0.3-5 | P | 0.02-0.1 |
| K | 0.2-3 | S | 0.02-0.2 |
| Na | 0.2-2 | H | 0.04-0.2 |
| Mg | 0.1-2 | Mo, Br, As, I, Sc, Pb, Co, B, Cu, Li, Ni, Zn | n.10-4-n.10-5 |
| Ti | 0.2-0.5 | Hg, Se | Около 10-6 |

Более 30 хим. реакций и процессов: осаждение-растворение; катионный обмен; комплексообразование; синтез и минерализация органических соединений; образование гуминовых веществ.

К.К. Гедройц: учение о поглотительной способности почв (1922-1925). Емкость катионного обмена (ЕКО): смоль(+).кг-1.

Классификация 1977 г. – 250 почвенных подтипов на территории СССР.

    - Пробоотбор и пробоподготовка.

Для определения содержания химических веществ – одна объединенная проба с 1-5 га (0.5-1 га). 400-500 г. Посуда: пластик или стекло.

Консервирование: охлаждение до 2-5 оС; замораживание; высушивание; добавки этанола, метанола, формалина. Хранение: в темноте без доступа воздуха. ЛОС, нитрит, сульфид определяют сразу же.

Предварительная обработка проб: 1) сушка; 2) дробление и отделение случайных объектов (камни, корни); 3) просеивание (< 2 мм); 4) деление (лаб. проба 200 г); 5) перемалывание.

    - Обзор методов экологического анализа почв и донных отложений

| Метод | Число нормативных методик с использованием метода | Метод | Число нормативных методик с использованием метода |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектрофотометрия | 22 | Гравиметрия | 2 |
| Флуориметрия | 2 | Турбидиметрия | 2 |
| ИКС | 2 | ГХ | 16 |
| Рентгенфлуоресцентная спектрометрия | 1 | ВЭЖХ | 1 |
| Хроматомасс-спектрометрия | 4 | Потенциометрия | 7 |
| Атомно-абсорбционная спектрометрия | 19 | Полярография | 2 |
| Титриметрия | 6 | Другие методы | 3 |

4. Определение общих показателей и отдельных компонентов почв.

По содержанию компоненты почвы делят на компоненты валового содержания и микроэлементы.

Показатели валового состава почв:

- гигроскопическая вода (удаляют при 100-105 С), удаляются сорбированные газы, некоторые ЛОС и карбиды;

- потери после прокаливания (ППП, %) при 900С: все органические соединения, химически связанная вода (гидроксиды переходят в оксиды);

- содержание минеральных веществ, %: 100-ППП;

- содержание Nобщ. и Nорг.; Сорг; СО2; карбонатов.

- минеральная часть: содержание элементов в пересчете на оксиды (SiO2, Fe2O3, Al2O3, MnO, TiO2, CaO, MgO, P2O5, K2O, SO2, Na2O).

Определяемые компоненты почв в зависимости от задачи химического анализа:

- Основные компоненты (компоненты валового состава).

- Вещества биологически активные и доступные для питания растений; NPK-комплекс; микроэлементы. Извлекающие растворы: KCl, (NH4)2C2O4, NH4Ac.

- Антропогенные загрязнители. Чаще других определяют загрязняющие вещества:

  - металлы (V, W, Co, Mn, Cu, Ni, Zn, Cr, Pb, Hg);

  - неорганические соединения (сероводород, сульфат-ион, фосфор, фтор, фториды);

  - АрУ (бензин, бензол, кумол, стирол, ксилолы, толуол);

  - пестициды;

  - удобрения; нитраты; ПАВ;

  - бенз(а)пирен.

ПДК приводят для воздушно-сухой почвы в мг/кг. ПДК установлены для 108 компонентов. Для 70 компонентов и 6 металлов установлены ОДК (ориентировочно допустимые концентрации).