Тема 1. Предмет и задачи экоаналитической химии

- Проблема загрязнения окружающей среды и задачи экоаналитической химии.

- Ксенобиотики. Стойкие органические загрязнители – СОЗ - POPs.

- Нормирование загрязнений.

- Объекты анализа и аналиты.

- Проблема загрязнения окружающей среды.

Определение термина «загрязнение» (Организация экономического сотрудничества и развития): «Загрязнение обозначает введение человеком, прямо или косвенно, веществ или энергии в окружающую среду, что приводит к отрицательным воздействиям, таким как опасность для здоровья человека, ущерб жизненным ресурсам или вредит условиям отдыха и другому разумному использованию окружающей среды».

- Ксенобиотики. Стойкие органические загрязнители.

Описано около 18 млн. химических соединений; около 100 000 используется в практической деятельности человека.

Ксенобиотики — вещества, которых не было в природе. Особенности: биоаккумуляция (отсутствие биодеградации); биоконцентрирование, синергические эффекты.

Стойкие органические загрязнители – СОЗ – POPs (persistent organic pollutions). Отличительные признаки: (1) устойчивы к фотолитическому, химическому и биологическому разложению; (2) гидрофобны, способны к высокой биоаккумуляции; (3) летучи, переносятся на большие расстояния, рассеиваются в окр. среде; (4) очень токсичны — канцерогенность, мутагенность, влияние на репродуктивную функцию, эндокринную систему, нервно-психическое развитие.

Группы СОЗ:

- пестициды: альдрин, хлордан, дильдрин, эндрин, мирекс, ДДТ, гексахлорбензол, токсафен, гептахлор;

- полихлорированные бифенилы (ПХБ);

- «диоксины» — полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ).

Другие приоритетные химические загрязнители:

- другие пестициды;

- хлорпарафины, хлорбензолы, хлорфенолы;

- фталаты, октил- и нонилфенолы;

- полиароматические углеводороды (ПАУ).

- органические соединения металлов – ртути, свинца, олова.

- 8 токсичных металлов: ртуть, свинец, олово, кадмий, мышьяк, медь, цинк, железо;

- синтетические яды, БОВ, КРТ.

Май 2001 г. – Стокгольмская конвенция по СОЗ. «Грязная дюжина»; с февраля 2003 г. – ООН расширила список СОЗ до 28 наименований.

- Нормирование загрязнений.

Пороговый уровень — содержание загрязняющих веществ, ниже которого они не действуют на организм.

ПДК — максимальная концентрация загрязняющих веществ, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредных воздействий, включая отдаленные, и на окружающую среду в целом.

Виды воздействий: (1) Собственно токсичные — среднесуточная ПДКСС; (2) Рефлекторные (органолептические) — максимальная разовая ПДКМР.

- Объекты анализа и аналиты.

Объекты анализа: (1) Атмосферный воздух; (2) Атмосферные аэрозоли и осадки; (3) Промышленные выбросы; (4) Вода питьевая; (5) Воды природные, питьевые, поверхностные, сточные, очищенные сточные; (6) Воды морские; (7) Почва и донные отложения. Мониторинг: система повторных целенаправленных наблюдений за параметрами природной среды в динамике.