Тема 2. Методы концентрирования и разделения в экоанализе

- Требования к методам экоаналитической химии.

- Основные понятия и характеристики.

- Классификация методов разделения.

- Сущность отдельных методов концентрирования и разделения.

- Примеры разделений в экоанализе.

- Гибридные и комбинированные методы анализа.

- Требования к методам экоаналитической химии.

Низкие значения нижней границы определяемых концентраций (Сн). Высокая чувствительность. Разумные значения неопределенности (относительное стандартное отклонение Sr = Sc/C). Селективность. Доступность аппаратуры и вспомогательных средств. Дешевизна. Возможность анализа в реальном месте в реальное время («полевой» анализ). Способность различать конкретные химические формы, в которых находится один и тот же элемент.

- Основные понятия и характеристики.

Разделение — процесс или операция, в результате которой из исходной смеси получается несколько фракций. Фракции содержат индивидуальные компоненты или смеси с новым количественным и качественным составом.

Аналитическое концентрирование — повышение содержания целевого (определяемого) вещества или группы веществ по отношению к матрице или матричным компонентам.

Коэффициент концентрирования/разделения: ,

где q — количество; А — целевой (определяемый) компонент; J — сопутствующий или матричный компонент (макрокомпонент).

Степень выделения (извлечения) . Связь между ними: .

- Классификация методов разделения.

1. Образование веществом новой фазы. 2. Различия в распределении веществ между 2 фазами. 3. Мембранное разделение. 4. Внутрифазное разделение (поле-поток-фракциони-рование = field-flow-fraction: FFF).

- Примеры разделения: СКФЭ -Сверхкритическая флюидная экстракция.

Сверхкритический флюид- состояние вещества при температуре и давлении выше критических значений. Критическая точка для CO2: 73 атм, 31.50С, плотность 0.47 г/см3. О способности СКФ растворять вещества сообщили Хенней и Хоггарт в 1879 г.

Преимущества СКФЭ: (1) Растворяющее действие управляется давлением и температурой;

(2) После использования СКФ легко удаляются из экстракта; (3) Можно экстрагировать при умеренных температурах высококипящие и термически нестабильные вещества.

| Флюид | Критич. температура (K) | Критич. давление (атм.) | Флюид | Критич. температура (K) | Критич. давление (атм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этан | 305.4 | 48.8 | Трихлорфторметан | 471.2 | 44.1 |
| Этилен | 282.4 | 50.4 | Аммиак | 405.5 | 113.5 |
| Пропан | 369.8 | 42.5 | Вода | 647.3 | 221.2 |
| Пропилен | 364.9 | 46.0 | Циклогексан | 553.5 | 40.7 |
| Трифторметан | 299.3 | 48.6 | н-Пентан | 469.7 | 33.7 |
| Хлортрифторметан | 302.0 | 38.7 | Толуол | 591.8 | 41.0 |