Тема 4. Аналитическая химия воды.

- Природные воды. Особенности хим. состава поверхностных и подземных вод.

- Питьевая вода. Водоподготовка.

- Нормативы качества питьевой воды.

- Пробоотбор при анализе питьевых, поверхностных и подземных вод.

- Пробоподготовка.

- Определение общих показателей качества вод.

- Определение суммарных показателей качества вод.

- Определение растворенного кислорода, ХПК, БПК, токсичности.

- Общая оценка методов анализа вод.

- Определение главных компонентов и отдельных загрязнителей.

- Природные воды: поверхностные; подземные воды.

Общее количество воды на поверхности Земли 1,39.1018 т.

Около 1/60 части общего запаса —ледники Антарктики, Антарктиды и высокогорных районов (2,4.1016 т); около 1/120 части —подземные воды;

1/13000 часть —доступные для использования пресные воды в реках, озерах, болотах и водохранилищах; 1/100000 часть —атмосферная влага.

Европейская экономическая комиссия ООН: не обеспеченным водой считается государство, водные ресурсы которого не превышают 1.5 тыс. куб. м на одного жителя.

Содержащиеся в природных водах компоненты принято делить на 5 основных групп:

- Растворенные газы — кислород, азот, углекислый газ, сероводород, метан и т.д.

- Главные ионы (солевые компоненты) — анионы карбоната, гидрокарбоната, хлорида, сульфата; катионы калия и натрия, магния, кальция. В поверхностных водах их содержание выражается десятками и сотнями мг/л.

- Биогенные элементы — азот (в виде аммиака, аммония, нитрита, нитрата, и азота органических соединений); фосфор (в виде орто- и полифосфатов и фосфора органических соединений), кремний (в виде ортосиликатов), железо (II и III).

- Микроэлементы —это металлы и некоторые неметаллы (бром, йод, бор), содержание которых в водах находится в пределах нескольких десятков и менее мкг/л. Часть микроэлементов — марганец, цинк, молибден и кобальт —биометаллы, другие микроэлементы, такие как кадмий, свинец, ртуть, хром, радионуклиды стронция, цезия, плутония —антропогенные загрязнители.

- Органические вещества – две группы. Первая: органические соединения природного происхождения (гуминовые и фульвокислоты, карбоновые и аминокислоты, карбонильные соединения, сложные эфиры (связанный в них углерод составляет 1.5-30 мг/л) и некоторые другие соединения с содержанием связанного углерода 0.2-12 мг/л). Вторая: соединения антропогенного происхождения: ароматические углеводороды (бензол, толуол, фенолы, нафталин), галогенсодержащие соединения (хлороформ, дихлорэтан, дихлофос), азотсодержащие соединения (амины, пиридин, полиакриламид, мочевина), метанол, бензиловый спирт, масла, нефтепродукты, красители, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) и др.

Матрица, создаваемая компонентами солевой природы

| Источник | массовая концентрация, мг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca2+ | Mg2+ | Na+ + K+ | HCO3- | SO42- | Cl- |
| Днепр (Киев) | 36,4 | 5,8 | 5,0 | 75,2 | 8,6 | 3,1 |
| Колорадо (Остин) | 105,8 | 9,5 | 102,7 | 108,4 | 199,0 | 199,5 |
| О. Байкал | 15,2 | 4,2 | 6,1 | 59,2 | 4,9 | 1,8 |
| О. Онежское | 5,4 | 1,6 | 1,5 | 20,4 | 1,3 | 1,5 |
| Океан | 4,8 | 1329 | 11428 | 146 | 2768 | 19833 |

- Питьевая вода. Водоподготовка.

Закон Украины «Про питну воду та питне водопостачання », 10.01.2002 г. Вода питьевая — это вода, которая по органолептическим свойствам, химическому и микробиологическому составу и радиологическим показателям отвечает государственным стандартам и санитарному законодательству.

Операции водоподготовки: 1) осветление коагулянтами {Al2(SO4)3, FeSO4, FeCl3} и флокулянтами (активированная кремниевая кислота, полиакриламид); 2) фильтрование; 3) обеззараживание- хлорирование (NaClO, Ca(ClO)2, ClO2, Cl2), озонирование, УФ; 4) умягчение и стабилизация (известь Са(ОН)2 и сода Na2CO3, фосфаты).

3. Нормативы качества питьевой воды

ГОСТ 2874-82  «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»

Микробиологические показатели:

| Наименование показателя | Норматив |
| --- | --- |
| Число микроорганизмов в 1 см3 воды, не более | 100 |
| Число бактерий группы кишечных палочек в 1 л воды (коли-индекс), не более | 2 |

Токсикологические показатели:

| Алюминий остаточный (Al), мг/л, не более | 0.5 |
| --- | --- |
| Бериллий (Be), мг/л, не более | 0.0002 |
| Молибден (Mo), мг/л, не более | 0.25 |
| Мышьяк (As), мг/л, не более | 0.05 |
| Нитраты (NO3), мг/л, не более | 45.0 |
| Полиакриламид остаточный, мг/л, не более | 2.0 |
| Свинец (Pb), мг/л, не более | 0.03 |
| Селен (Se), мг/л, не более | 0.01 |
| Стронций (Sr), мг/л, не более | 7.0 |
| Фтор (F), мг/л, не более для климатических районов I-II III IV | 1.50 1.2 0.7 |

Органолептические показатели:

| Водородный показатель, рН |  | 6.0-9.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жесткость общая, моль/м3 (ммоль/л эквивалента), не более |  | 7.0 |  |  |
| Железо (Fe), мг/л, не более |  | 0.3 |  |  |
| Марганец (Mn), мг/л, не более |  | 0.1 |  |  |
| Медь (Cu2+ ), мг/л, не более |  | 1.0 |  |  |
| Полифосфаты остаточные (PO43-), мг/л, не более |  | 3.5 |  |  |
| Хлориды (Cl-), мг/л, не более |  | 350 |  |  |
| Сульфаты (SO42-), мг/л, не более |  | 500 |  |  |
| Сухой остаток, мг/л, не более |  | 1000 |  |  |
| Цинк (Zn2+), мг/л, не более |  | 5,0 |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Норматив |  |
|  | Запах при 20 оС и при нагревании до 60 оС, баллы, не более |  | 2 |  |
|  | Вкус и привкус при 20 оС, баллы, не более |  | 2 |  |
|  | Цветность, градусы, не более |  | 20 |  |
|  | Мутность, по стандартной шкале, мг/л, не более |  | 1.5 |  |

После хлорирования контроль содержания остаточного хлора:

Свободный хлор 0.3-0.5 мг/л; Связанный хлор 0.8-1.2 мг/л.

После озонирования контроль содержания остаточного озона: 0.1-0.3 мг/л.

ПДК для питьевой воды: нефтепродукты; СПАВ (синтетические ПАВ); фенолы; 6 алифатических и 23 циклических углеводородов (бенз(а)пирен); 78 галогенсодержащих органических соединений;  600 других органических загрязнителей.

Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» (наказ МОЗУ 23.12.1996г. № 383) – СанПіН.

Микробиологические показатели:

Кроме уже упомянутых показателей, нормируется на уровне «отсутствие»: Число термостабильных кишечных палочек в 100 куб.см исследуемой воды; Число патогенных микроорганизмов в 1 куб.дм исследуемой воды; Число колифагов в 1 куб.дм исследуемой воды.

Токсикологические показатели:

| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы, не более | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Неорганические компоненты: |  |  |  |
| Алюминий | мг/куб.дм | 0.2 (0.5)* | 2 |
| Барий | мг/куб.дм | 0.1 | 2 |
| Мышьяк | мг/куб.дм | 0.01 | 2 |
| Селен | мг/куб.дм | 0.01 | 2 |
| Свинец | мг/куб.дм | 0.01 | 2 |
| Никель | мг/куб.дм | 0.1 | 3 |
| Нитраты (NO3), мг/л, не более | мг/куб.дм | 45.0 | 3 |
| Фтор | мг/куб.дм | 1.5 | 3 |
| Органические компоненты: |  |  |  |
| Тригалометаны (ТГМ, сумма) | мг/куб.дм | 0.1 | 2 |
| хлороформ | мг/куб.дм | 0.06 | 2 |
| дибромхлорметан | мг/куб.дм | 0.01 | 2 |
| тетрахлоруглерод | мг/куб.дм | 0.002 | 2 |
| Пестициды (сумма) | мг/куб.дм | 0.0001 | ** |
| Интегральные показатели: |  |  |  |
| Окисляемость (KMnO4) | мг/куб.дм | 4.0 |  |
| Общий органический углерод | мг/куб.дм | 3.0 |  |

Вода не должна содержать другие токсические компоненты (ртуть, таллий, кадмий, нитриты, цианиды, хром (VI), 1,1-дихлорэтилен, 1,2-дихлорэтан, бенз(а)пирен) в концентрациях, определяемых стандартными методами исследования.

Органолептические показатели:

| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы, не более | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | Показатель разбавления | 2 |  |
| Мутность | Нефелометрические единицы мутности | 0.5 (1.5) |  |
| Цветность | Град. | 20 (35) |  |
| Привкус | Показатель разбавления | 2 |  |
| Водородный показатель, рН | 6.5-8.5 |  |  |
| Минерализация общая (сухой остаток) | мг/куб.дм | 1000 (1500) |  |
| Жесткость общая | мг-экв/куб.дм | 7(10) |  |
| Сульфаты | мг/куб.дм | 250(500) | 4 |
| Хлориды | мг/куб.дм | 250(350) | 4 |
| Медь | мг/куб.дм | 1.0 | 3 |
| Марганец | мг/куб.дм | 0.1 | 3 |
| Железо | мг/куб.дм | 0.3 | 3 |
| Хлорфенолы | мг/куб.дм | 0.0003 | 4 |

Вода не должна содержать другие компоненты, влияющие на ее органолептические свойства (цинк, поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, фенолы) в концентрациях, определяемых стандартными методами исследования.

НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Паразитологические показатели:

| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Число патогенных кишечных простейших в 25 куб.дм исследуемой воды | (клетки, цисты)/25 куб.дм | отсутствие |
| Число кишечных гельминтов в 25 куб.дм исследуемой воды | (клетки, яйца, личинки)/25 куб.дм | отсутствие |

Показатели радиационной безопасности питьевой воды

| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Общая объемная активность альфа-излучателей | Бк/куб.дм | 0.1 |
| Общая объемная активность бета-излучателей | Бк/куб.дм | 1.0 |

Показатели физиологической полноценности питьевой воды

| Наименование показателя | Единицы измерения | Рекомендованные значения |
| --- | --- | --- |
| Минерализация общая | мг/куб.дм | Не меньше 100.0 не больше 1000.0 |
| Жесткость общая | мгекв/куб.дм | Не меньше 1.5 не больше 7.0 |
| Щелочность общая | мгекв/куб.дм | Не меньше 0.5 не больше 6.5 |
| Магний | мг/куб.дм | Не меньше 10.0 не больше 80.0 |
| Фтор | мг/куб.дм | Не меньше 0.7 не больше 1.5 |

Державні санітарні правила і норми «Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю» ДСанПіН 2.2.4.04:

- 4 органолептических показателя (Запах при 200С, при нагревании до 600С; Привкус; Цветность, Мутность);

- 24 показателя, влияющих на органолептические свойства и физиологическую полноценность питьевой воды; должны отсутствовать Хлор остаточный свободный и связанный, сероводород, анионные ПАВ, нефтепродукты, летучие фенолы, хлорфенолы;

- Токсикологические показатели: для 25 неорганических компонентов; 12 органических компонентов.

- 5 бактериологических, 2 вирусологических, 3 паразитологических показателя;

- Содержание кислорода при температуре 20-22°С не менее 5 мг/дм3;

- Массовая доля диоксида углерода должна быть в пределах 0,2-0,3% (для  слабогазированной), 0,3-0,4% (для среднегазированной) и не меньше чем 0,4% (для сильногазированной).

4. Пробоотбор при анализе питьевых, поверхностных и подземных вод.

ГОСТ 24481-80. «Вода питьевая. Отбор проб».

ГОСТ 2874-82  «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

ГОСТ 4979-49 «Вода хозяйственно-питевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб».

Правила отбора, транспортирования и хранения проб воды регламентируют:

-место и частоту отбора; объем пробы; -вид посуды и ее подготовку; -способ заполнения сосуда; -что определяют на месте пробоотбора; -условия транспортировки; -срок и условия хранения проб; -способы консервирования.

На месте отбора проб определяют: остаточный озон; остаточный хлор; запах (без нагревания).

Не позднее чем через 2 часа после отбора проб определяют  рН; запах при 60 0С; вкус; цветность; мутность; полиакриламид; СО32-; НСО3-; NH4+; NO3-; NO2-; железо.

Для определения остальных показателей – допускается хранения не более 72 ч.

Консерванты: хлороформ, хлороводородная, азотная кислоты.

Для поверхностных, подземных, грунтовых вод – свои правила и пробоотборники.

5. Пробоподготовка.

Озоление (минерализация) — удаление (разложение) органических веществ перед определением неорганических компонентов путем прокаливания сухого остатка (сухое озоление) или окисления кислотами (мокрое озоление). УЗ и микроволновая обработка.

Разделение, выделение, концентрирование.

6-7. Общие и суммарные показатели качества вод

- Электропроводность природной воды зависит в основном от концентрации растворенных минеральных солей (ионы Na+,K+,Ca2+,Cl-,SO42-,HCO3-) и температуры. Величина удельной электропроводности —приблизительный показатель суммарной концентрации электролитов, главным образом неорганических. Нормируемые величины минерализации приблизительно соответствуют удельной электропроводности 2 мСм/см (1000 мг/дм3) и 3 мСм/см (1500 мг/дм3).

- Температура. Используют для вычисления степени насыщения воды кислородом, различных форм щелочности, состояния карбонатно-кальциевой системы, при многих гидрохимических, гидробиологических исследованиях.

- Взвешенные вещества (грубодисперсные примеси) состоят из частиц глины, песка, ила, суспендированных органических и неорганических веществ, планктона и различных микроорганизмов. Определяют гравиметрически.

- Органолептические показатели: мутность, запах, цветность, прозрачность.

Мутность воды определяют турбидиметрически (по ослаблению проходящего через пробу света) путем сравнения со стандартными суспензиями. Результаты измерений выражают в мг/дм3 (при использовании основной стандартной суспензии каолина) или в ЕМ/дм3(единицы мутности на дм3 при использовании основной стандартной суспензии формазина); Для питьевой воды мутность не должна превышать 1,5 мг/дм3 по каолину или 2,6 ЕМ/дм3 формазина.

Если пробу предварительно не профильтровать, то турбидиметрически будут определены не только коллоидные, но и более грубодисперсные частицы.

Запах оценивают в баллах или по пороговому числу при разведении.

| Определение интенсивности запаха воды |
| --- |
| Оценка интенсивности запаха, баллы | Интенсивность запаха | Характер проявления запаха |
| 0 | никакого запаха | отсутствие ощутимого запаха |
| I | очень слабый | запах, не замечаемый потребителем, но обнаруживаемый специалистом |
| II | слабый | запах, обнаруживаемый потребителем, если обратить на это внимание |
| III | заметный | запах, легко обнаруживаемый, может быть причиной того, что вода неприятна для питья |
| IV | отчетливый | запах, обращающий на себя внимание, может заставить воздержаться от питья |
| V | очень сильный | запах, настолько сильный, что делает воду непригодной для питья |

Пороговое число: (Vпробы + Vразбавителя)/Vпробы, где Vразбавителя – объем разбавителя, при добавлении которого запах уже не чувствуется. Аналогично оценивают вкус.

Цветность определяют в градусах шкалы цветности. Для имитирования оттенков желтого и коричневого используют цветовые шкалы: I2; Co2+ + CrO42- (регулируют кислотность); K2PtCl6.

| Окраска воды | , нм |
| --- | --- |
| Ж.-зел. | 400-450 |
| Ж. | 450-480 |
| Ор. | 480-490 |

Хроматно-кобальтовая шкала:

Раствор №1: 0,0875 г К2Сr2О7, 2 г сульфата кобальта гептагидрата и 1 мл серной кислоты (пл. 1,84 г/мл) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе на 1 л. Раствор соответствует цветности 500°.

Раствор №2: 1 мл серной кислоты (пл. 1,84 г/мл) в 1 л раствора.

| Раствор№1,мл | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор№2,мл | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 90 | 88 | 84 |
| Градусы цветности | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Прозрачность (или светопропускание) природных вод обусловлена их цветом и мутностью. Воду в зависимости от степени прозрачности условно подразделяют на прозрачную, слабоопалесцирующую, опалесцирующую, слегка мутную, мутную, сильно мутную. Определение прозрачности: диск Секки; шрифт средней жирности высотой 3,5 мм. Результаты выражают в сантиметрах с указанием способа измерения.

- Водородный показатель (рН) Обычно значения pH в речных водах 6,5-8,5, в атмосферных осадках 4,6-6,1, в болотах 5,5-6,0, в морских водах 7,9-8,3. Зимой величина pH для большинства речных вод составляет 6,8-7,4, летом 7,4-8,2.

- Окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал Eh, в вольтах (милливольтах)). В природной воде Eh от - 400 до + 700 мВ. Определяется всей совокупностью окислительных и восстановительных процессов, и в условиях равновесия характеризует среду сразу относительно всех элементов, имеющих переменную валентность. Основные типы состояний природных вод:

- Окислительное: Еh+ от 100 до 150 мВ, присутствие свободного кислорода, элементы в высших степенях окисления (Fe3+, Mo(VI), As(V), V(V), U(VI), Sr4+,Cu2+,Pb(IV);

- Переходное окислительно-восстановительное: Еh от 100 до 0 мВ, неустойчивый геохимический режим и переменное содержание сероводорода и кислорода.

- Восстановительное: отрицательные значения Еh. В подземных водах присутствуют элементы в низших степенях окисления (Fe2+,Mn2+, Mo(IV), V(IV), U(IV)), а также сероводород.

- Кислотность — ммоль/л щелочи, необходимой для нейтрализации. Естественная кислотность: pH воды не ниже 4.5 (СО2, гуминовые и др. слабые органические кислоты, катионы аммония, железа, алюминия, органических оснований).

- Щелочность — ммоль/л кислоты, необходимой для нейтрализации. Щелочность большинства природных вод определяется только гидрокарбонатами кальция и магния, pH этих вод не превышает 8,3.

- Растворенный кислород — мг/л. У пунктов питьевого и санитарного водопользования содержание растворенного кислорода в пробе, отобранной до 12 часов дня, не должно быть ниже 4 мг/л в любой период года; для водоемов рыбохозяйственного назначения концентрация растворенного кислорода не должна быть ниже 4 мг/л в зимний период (при ледоставе) и 6 мг/л - в летний. Определение кислорода в поверхностных водах —оценка условий обитания гидробионтов, в том числе рыб; косвенная характеристика оценки качества поверхностных вод и регулирования процесса очистки стоков. Содержание растворенного кислорода существенно для аэробного дыхания и является индикатором биологической активности (т.е. фотосинтеза) в водоеме.

Содержание кислорода в водоемах с различной степенью загрязненности

| Уровень загрязненности воды и класс качества | Растворенный кислород |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лето, мг/дм3 | зима, мг/дм3 | % насыщения |
| Очень чистые, I | 9 | 14-13 | 95 |
| Чистые, II | 8 | 12-11 | 80 |
| Умеренно загрязненные, III | 7-6 | 10-9 | 70 |
| Загрязненные, IV | 5-4 | 5-4 | 60 |
| Грязные, V | 3-2 | 5-1 | 30 |
| Очень грязные, VI | 0 | 0 | 0 |

- Жесткость в ммоль/л эквивалента ½Са2+ или ½Mg2+.

- Окисляемость перманганатная и бихроматная; в мг/л (О) —масса кислорода, необходимая для окисления веществ, содержащихся в 1 л воды. Химическое потребление кислорода (ХПК). ХПК для питьевой воды  3 мг/л (О); технической воды  5,1 мг/л.

| Величины ХПК в водоемах с различной степенью загрязненности |
| --- |
| Степень загрязнения (классы водоемов) | ХПК, мг О/дм3 |
| Очень чистые | 1 |
| Чистые | 2 |
| Умеренно загрязненные | 3 |
| Загрязненные | 4 |
| Грязные | 5-15 |
| Очень грязные | >15 |

- Биохимическое потребление кислорода (БПК) в мг/л (О) —масса кислорода, необходимая для микробиологического окисления веществ, содержащихся в 1 л воды.

  - Определение растворенного кислорода, ХПК, БПК, токсичности.

ХПК определяют по количеству кислорода, который расходуется на определение органических веществ, с образованием следующих продуктов: C  CO2; S  SO3; P  P2O5; N  NH4+; H  H2O. Окислитель K2Cr2O7 в кислой среде, избыток определяют титриметрически (Fe2+) или спектрофотометрически (620 нм).

БПК определяют по убыли растворенного кислорода при инкубации воды в течение 5 или больше дней: БПК5, БПК7 и т.п.

Биологические методы оценки токсичности воды: биоиндикация — по наличию и состоянию гидробиоты (водных организмов); биотестирование — по изменению поведения тест-организмов, внесенных в исследуемую воду. Биохимический контроль по параметрам: потребление О2, органических веществ, генерация СО2.

  - Общая оценка методов анализа вод

Число нормативных методик с использованием разных методов

| Метод | Вода питьевая | Воды природные, питьевые, очищенные сточные и сточные | Вода морская |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектрофотометрия | 19 | 78 | 9 |
| Флуориметрия | 15 | 24 | - |
| ИКС | - | 3 | 1 |
| Рентгенфлуоресцентная спектрометрия | - | 1 | - |
| Хроматомасс-спектрометрия | 1 | 5 | - |
| Атомно-абсорбционная спектрометрия | - | 16 | 6 |
| Титриметрия | 4 | 32 | 5 |
| Гравиметрия | 2 | 10 | - |
| Турбидиметрия | 3 | 2 | - |
| ГХ | 16 | 39 | 4 |
| ВЭЖХ | 1 | 6 | - |
| Потенциометрия | - | 9 | 1 |
| Полярография | 2 | - | - |
| Инверсионная вольтамперометрия | - | 12 | - |
| Другие методы | 4 | 4 | 2 |

  - Определение главных компонентов и отдельных загрязнителей.

Определение главных ионов:

Спектрофотометрия: нитраты по поглощению в УФ; нитраты, нитриты, фосфаты и полифосфаты, фториды, аммоний, железо.

Титриметрия: хлориды; соли жесткости.

Ионная хроматография: анионы.

Определение микрокомпонентов:

Молекулярная абсорбционная спектрометрия с окрашивающими реагентами.

Атомно-абсорбционная спектрометрия Ca, Mg, Cu, Co, Ni, Mn, Pb, Cd, Hg, Ag, Bi, Tl; в экстракционной ААС Сн ниже в 3-5 раз.

Инверсионная вольтамперометрия.

Определение органических загрязнителей:

Молекулярная абсорбционная спектрометрия в УФ, ИК и видимой области; флуориметрия.

Газовая и жидкостная хроматография.

Нефтепродукты: ГХ и «отпечатки пальцев».

Летучие органические соединения: парофазовый анализ – пробу воды нагревают до 50-70C в замкнутом объеме, отбирают фракцию над поверхностью воды.

СОЗ: ГХ, ВЭЖХ, разделение пробы сорбционными и экстракционными методами.